广州软件学院影视拍摄与制作室S2-102改建与装修询价公告

[编号：2022GR22050533]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：影视拍摄与制作室S2-102改建与装修询价公告项目

（二）需求：（以下仅供参考）

| S2实验楼102装修清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智慧黑板（HO-5979（I5\8G\256G ）） | 屏体硬件： 1. 黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸不低于4100*1180整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写； 2. 双侧黑板板面光泽度不高于 10°，粗糙度不高于 1.2μm； 3. 双侧黑板涂层稳定，一年内板面磨损导致的雾度变化不超过1%； 4. 便于施工，通过螺丝调节壁挂架高度 ； 5. 交互黑板支持壁挂式安装和移动支架安装方式，其中壁挂安装方式具有安装校正结构，可方便调校智慧黑板整体平整性，达到最佳使用效果； 6. UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥86英寸； 7. 物理分辨率：3840×2160可无损播放4K片源； 8. 屏体亮度≥470cd/ M2，对比度≥4800：1，最大可视角度≥178度； 9. 交互黑板屏体色彩覆盖率不低于120%，最高灰阶 256 灰阶； 10. 交互黑板采用阳极氧化工艺，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%； 11. 交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 12. 电容触控技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，书写延迟速度≤15ms； 13. 屏幕贴合方式：全贴合（减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透，视差更小，笔尖与液晶屏距离为0mm，光影偏差为0mm；） 14. 为便于用户操作交互黑板，至少具备8个前置物理按键，每个按键均可实现两种及以上常用功能； 15. 为方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构 16. 为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，为避免用户误操作交互黑板前置接口均须具有中文标识； 17. 交互黑板前置1路标准非转接HDMI接口与≥1路USB Type-C接口，可进行数据传输使用。 18. 为方便教师使用，交互黑板后置≥2路HDMI输入接口、≥1路YPbPr分量输入接、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路USB Type-B 3.0接口，≥1路VGA，以上接口不接受扩展坞方式； 19. 交互黑板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互黑板上的U盘，并识别连接至交互黑板的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 20. 通电关机状态下交互黑板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机； 21. 交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 22. 交互黑板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换；并可通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书 23. 为满足教学应用需求，交互黑板具备前置2个15W全声道音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整 24. 交互黑板可在通电关机状态下通过交互黑板进行扩音,及提供网络无线热点，供教师设备连接使用； | 台 | 1 |
| 2 | 扩声系统 | 音箱1对；功放一台；无线麦1托2一组 | 项 | 1 |
| 3 | 屏风 | 折叠屏风，最大拉伸尺寸2米*6.5米 | 平方米 | 12.7 |
| 4 | 隔断拆除 | 现有隔断等装修部分拆除 | ㎡ | 30 |
| 5 | 灯具拆除 | 现有灯具拆除 | 盏 | 11 |
| 6 | 风扇拆除 | 风扇拆除 | 个 | 8 |
| 7 | 投影机拆除 | 投影机、投影幕拆除 | 项 | 1 |
| 8 | 线路拆除 | 网线、电源线、管材等其他现有不用设备及材料 | 项 | 1 |
| 9 | 摄像头移位 | 监控摄像头移位 | 项 | 1 |
| 10 | 封消防管 | 轻钢龙骨、8厘硅钙板 | 米 | 3.5 |
| 11 | 墙面找平 | 墙面修整，找平 | ㎡ | 132 |
| 12 | 墙面底灰 | 刮腻子 | ㎡ | 132 |
| 13 | 墙面乳胶漆 | 立邦 | ㎡ | 132 |
| 14 | 钢化玻璃隔断 | 12厘钢化玻璃、H：3米高 | ㎡ | 26 |
| 15 | 玻璃框架 | 铁方管40*60*1.5、现场制作、防锈处理 | m | 42 |
| 16 | 黑色不锈钢饰面 | “森远安牌”阻燃夹板、不锈钢收边 | m | 42 |
| 17 | 安装玻璃门（单开） | 钢化玻璃门 | 套 | 1 |
| 18 | 门夹 | 不锈钢 | 套 | 1 |
| 19 | 地弹簧 | “皇冠”地弹簧 | 套 | 1 |
| 20 | 不锈钢拉手 | 不锈钢拉手 | 套 | 1 |
| 21 | 天花收边条 | 天花收边条 | m | 45 |
| 22 | 天花主龙骨 | 杰宁牌、主龙骨、8厘吊杆 | ㎡ | 116 |
| 23 | 铝天花 | 66*600*0.8 | ㎡ | 116 |
| 24 | 弱电布线及安装服务 | 网络线、电视线、监控线、音响线 | 项 | 1 |
| 25 | 配电箱 | 正泰空开、配电箱 | 套 | 1 |
| 26 | 照明电源线 | ZC-BV1.5 | m | 900 |
| 27 | 插座电源线 | ZC-BV2.5 | m | 200 |
| 28 | 灯开关 | 松本 | 个 | 4 |
| 29 | 二三插座 | 松本 | 个 | 10 |
| 30 | 线管 | 联塑PVC线管 | m | 200 |
| 31 | 灯具 | 三雄LED、600*600、嵌入式 | 套 | 24 |
| 32 | 灯带 | LED灯带 | 米 | 18 |
| 33 | 直播区天花筒灯 | LED芯片、7W、直径10公分 | 位 | 6 |
| 34 | 安全出口 | 安全出口 | 个 | 2 |
| 35 | 应急照明 | 后备90分钟 | 个 | 2 |
| 36 | 辅材 | 螺丝、安装固定件 | 项 | 1 |
| 37 | 垃圾清理 | 卫生清洁、垃圾清运 | 项 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  |

1、质保期：在15天质保期间出现质量问题，无条件更换。

2、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

3、付款方式：货经验收合格后，供方开具货款全额发票，需方支付全部货款的97%（支票结算）；剩余3%在所有产品正常使用6个月后付清。

4、供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册。

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  学院办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2022年5月 27日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  学院办公室

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.sise.cn

广州大学华软软件学院

2022年5月 23日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |  |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 原件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  | 带原件核对 |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |  |
| 8 | 报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |  |

- 附件2：

报价单位资格报名表

致：广州大学华软软件学院

我方                         公司，现正式向广州大学华软软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州大学华软软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

- 附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                          地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                               职务：

本公司就参加：                       （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

- 附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

- 附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州大学华软软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。