广州软件学院人工智能创新实验室建设项目询价公告

[编号：2022GR22110552]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：人工智能创新实验室建设项目

（二）需求：（以下仅供参考）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能教学实验平台（实验箱子） | 27套 |  |  |
| 2 | 高性能计算机（配显卡） | 56台 |  |  |
| 3 | 华为智慧屏 | 1个 |  |  |

- 1、详细设备参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能教学实验平台（实验箱子） | 系统要求融合人工智能技术+嵌入式系统技术+工业机械臂应用技术+AR技术+物联网技术；通过丰富的基础实验和项目案例，实现从人工智能基础学习到应用实践的完整过程。 一、硬件要求 ▲实验箱结构：（提供高清截图，加盖制造商公章，提供原件或扫描版） 实验箱分为两层结构，上层实验层，下层储物层，机械臂可存放在储物层的专用存放区，实验时可放到实验层的专用放置区进行实验（包括机械臂底座放置区、8个货物仓位）；主板带管理锁，方便储物层的设备安全管理；针对实验功能，实验箱具有整体化、一体化设计，不接受散件拼装；铝合金包边，承重抗压不易变形； ▲嵌入式AI运算单元：（提供高清截图，加盖制造商公章，提供原件或扫描版） 采用多核心处理器，处理器型号为RK3399：四个Cortex-A53核心和两个Cortex-A72核心，ARM Mali-T860MP4 GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1； ≥4GB DDR3内存； ≥16GB eMMC； 配备≥10寸，分辨率≥1920*1200的液晶屏，带多点电容触摸屏； 嵌入式AI运算单元主板： ≥4路USB 2.0 HOST接口； 具有USB 3.0 HOST接口； 具有TF卡接口，Type-C接口，音频输入，HDMI接口； ≥2路 CSI 摄像头接口； 具有10/100/1000M以太网接口，EDP显示屏接口； 2路MIPI DSI显示接口(最高点4K屏)； ≥10路可扩展GPIO接口； ≥2路TTL 串口； 具有 PCIE 4G 接口， RTC备用电池接口， SPI 接口； 具有2.4G/5G/WIFI+蓝牙4.0，2路功能按键，具有用户自定义LED ； 2路3W喇叭输出接口； 具有重力传感器； 嵌入式AI控制单元： 采用Cortex-M3内核处理器，最高主频≥72MHz，RAM≥64KB，FLASH≥512KB。 可用于工业机械臂、无线传感网控制等； 嵌入式AI控制单元主板： ▲主板设计方式：采用整块PCB板设计方式，尺寸≥360mmx406mm；嵌入式AI运算单元主板、10寸液晶屏、嵌入式AI控制单元、QWERTY全键盘、无线传感网节点模块、13.56M RFID模块固定在嵌入式AI控制单元主板上，保证系统整体性、一体化。（提供高清截图，加盖制造商公章，提供原件或扫描版） 一路USB-HUB从AI运算单元引出，拓展出三个USB接口； 2路串口，一路串口可用于AI运算单元与AI控制单元通信，一路串口可用于工业机械臂控制； RFID模块接口，支持多种不同频段的RFID模块； 2组无线传感网络接口，每组均具有仿真接口，可自动识别多种传感网络； ▲板载50pin标准Arduino拓展接口，可用于外接传感器进行实验；可拓展标准Arduino接口拓展板，包括：Arduino电机板，包含直流电机及驱动电路、步进电机及驱动电路、舵机及驱动电路；Arduino键盘板，包括数码管、矩阵键盘、LED灯；Arduino传感器板，包含酒精传感器、光强传感器、温度传感器、气体传感器、光电门、火焰传感器、继电器、蜂鸣器；（提供高清截图，加盖制造商公章，提供原件或扫描版） 具有AI控制单元仿真器接口； 板载蜂鸣器、LED灯等常用资源； 工业级USB免驱摄像头：24位图像色彩，MJPEG图像下：输出分辨率1920*1080时31帧成像，输出分辨率1280*720时60帧成像，输出分辨率800*600时60帧成像，输出分辨率640*480时120帧成像，120°广角无畸变； 工业机械臂：带反馈的可编程机械手臂，包含 6 个高寿命串行总线舵机，每个舵机可以反馈位置、电压、温度等数据； QWERTY全键盘：搭配QWERTY全键盘，方便进行本地开发。可以利用该全键盘直接在嵌入式AI单元上进行编程操作，无需PC机参与即可完成编程操作。 无线传感网节点模块： ▲搭配物联网无线传感网节点底板，带一键还原功能，插入配套的一键还原卡，不用PC和仿真器参与，通过板载按键即可还原。 节点带1.44寸TFT低功耗液晶屏，用于显示传感器数据及通信信息。可扩展标多种传感器模块和通信核心模块，且可以自动识别。要求标配ZigBee、Wi-Fi两种传感网络，并能支持LoRa、BLE、IPv6、NB-IoT网络，方便以后设备升级；（提供高清截图，加盖制造商公章，提供原件或扫描版） 配备4个无线通信核心板，要求任何一个通信核心模块可以插接到任何一个通信底板上，具体包含：2个ZigBee通信核心板；2个支持AP功能的低功耗Wi-Fi通信核心板； 配备温湿度、直流风扇、光强、继电器，传感器及控制模块。支持接口兼容的光电传感、火焰、可燃气、电位器、蜂鸣器、触摸、人体红外、超声波测距等传感器及控制模块。要求接口兼容，可以直接连接任意通信底板； ▲配备一键还原卡，可以自动识别传感器和通信模块（NB-IOT、LoRa 、ZigBee、蓝牙、IPv6、Wi-Fi），节点模块种无论插入哪种通信模块和传感模块都可以自动识别并还原。（投标时提供视频证明）； 标配13.56M RFID模块（可扩展相同封装的125K、NFC、915M、2.4G、指纹模块等），板载低功耗MCU，ARM Cortex-M0核，独立USB转串口， 1.44寸TFT LCD 独立显示2个按键，1路蜂鸣器，≥10路IO扩展，1路LED灯，SWD下载口，独立复位。模块对外提供USB、RS232、I2C等3种访问方式。支持IOS IEC14443A协议； 嵌入式操作系统：搭载64位Ubuntu16.04，Qt 5.5，Python3.5，TensorFlow1.7； 二、实验资源等要求（所有实验均须提供完整的实验案例（包含源码）及实验指导说明文件，需提供实验指导书等相应辅证材料） 提供基于 Linux系统与Windows系统的开发环境搭建：提供Linux、Windows两种系统的Python、TensorFlow人工智能环境搭建实验，提供CPU、GPU两种环境的TensorFlow环境搭建实验； 提供Python实验 Python基础：包括Python基础语法、字符串操作、文件操作、异常处理等方面的实验，实验数量≥10个，投标时提供详细实验清单； Python高级：包含Python接入第三方库，Python高级语法、Python面向对象等方面的实验，实验数量≥12个，投标时提供详细实验清单； Python项目：至少包含飞机大战Python综合项目，项目数量≥1个，投标时提供详细实验清单。 提供如下人工智能开发实验，基于TensorFlow 人工智能基础实验，实验数量≥6个，投标时提供详细实验清单； 基本处理算法模型实验：至少包括机器学习中分类问题、回归预测问题两类问题的算法实验，实验数量≥3个，投标时提供详细实验清单； 神经网络算法实验：至少包括基于前馈人工神经、基于闭合回路的递归神经、基于反向传播算法进行空间表征的压缩重构的网络模型算法实验，实验数量≥5个，投标时提供详细实验清单； TensorFlow实用技术实验：至少包括对训练出来的模型进行保存和恢复以进行新的预测，TensorFlow中Graph的可视化以及训练过程中loss的可视化实验，投标时提供详细实验清单； 高级框架TFlearn实验：至少提供包括基于Fine-tuning实现对原模型的微调以及大型数据集的处理方案算法实验，且实验数量≥5个，投标时提供详细实验清单； TFlearn视觉网络：提供基于TFlearn计算机视觉处理处理网络算法实验，实验数量≥6个，投标时提供详细实验清单； 基于百度AI开放平台的人工智能图像识别实验，实验数量≥5个，投标时提供详细实验清单； 基于百度AI开放平台的人工智能语音识别实验； 基于百度AI开放平台的人工智能人脸识别实验：提供至少包括人脸检测、人脸识别、改进返回值实验，实验数量≥4个，投标时提供详细实验清单； ▲人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别、车牌识别、目标检测、人脸识别、语音识别应用实验算法实验，实验数量≥7个，（提供视频证明）； 提供如下人工智能开发实验，基于PaddlePaddle Paddle基础概念实验，实验数量≥10个，投标时提供详细实验清单； 命令式编程使用教程实验：至少包括命令式编程模式、多卡训练等，实验数量≥5个，投标时提供详细实验清单； Paddle使用技巧实验：至少包括训练过程中模型评估、增量训练等实验，实验数量≥6个，投标时提供详细实验清单； Paddle简单案例：至少包括Softmax回归实现数字识别训练和预测、卷积神经网络实现数字识别训练和预测、词向量实现与应用等实验，实验数量≥10个，投标时提供详细实验清单； Paddle计算机视觉：至少包括图像分类训练与应用、生成对抗网络训练和应用等实验，实验数量≥4个，投标时提供详细实验清单； Paddle自然语言处理：至少包括情感分析训练与应用、语义角色标注训练与应用、机器翻译训练与应用等实验，实验数量≥6个，投标时提供详细实验清单； Paddle推荐系统：至少包括个性化推荐系统训练与应用等实验，实验数量≥2个，投标时提供详细实验清单； ▲人工智能应用实验：提供可以离线训练并识别的人工智能应用实验源码，至少包括OpenCV图像采集以及处理、手写数字识别-PaddlePaddle、手写数字识别-Paddlelite、口罩识别-PaddlePaddle、口罩识别-Paddlelite、目标检测、人脸检测、人体姿态检测应用实验算法实验，实验数量≥8个（提供视频证明）； 提供机器视觉实验 基础概念与知识部分：至少包括机器视觉概念与发展等实验，实验数量≥5个，投标时提供详细实验清单； OpenCV部分：至少包括图像色彩空间变换、图像阈值分割、图像几何变换、平滑图像、目标轮廓特征查找、霍夫变换等实验，实验数量≥23个，投标时提供详细实验清单； 机器/深度学习部分：至少包括颜色识别、人脸识别等实验，实验数量≥7个，投标时提供详细实验清单； 提供无线传感网实验 ZigBee部分：包括基于ZigBee的开发环境搭建、组网、灯光控制、串口传输、数据透传控制等实验、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验），TinyOS开发环境搭建、TinyOS点对点数据传输实验； 低功耗Wi-Fi部分：包括基于Wi-Fi的透传、AT实验、物联网云基础实验、传感节点采集组网、以及本实验箱的配套传感器模块实验（每种传感器提供一个独立实验）； RFID模块部分：至少包括13.56M读卡实验、13.56M写卡实验、13.56M读写秘钥实验、饭卡消费充值系统、13.56M调试助手，实验数量≥8个，投标时提供详细实验清单； 提供STM32部分实验 STM32F103部分：至少包括LED灯、蜂鸣器、案件中断等实验，实验数量≥5个，投标时提供详细实验清单； 机械臂控制部分：至少包括舵机转动控制等实验，实验数量≥3个，投标时提供详细实验清单； 无线射频技术部分：至少包括13.56MHz高频读单个扇区、13.56MHz高频写单个扇区等实验，实验数量≥4个，投标时提供详细实验清单； 项目开发例程（PPT以及视频教程）部分：课程视频≥22个，并配套PPT，投标时提供详细视频清单； ▲综合项目（至少需包含如下项目内容，投标时提供相应实验视频证明） AI计算机视觉仓库货物分拣整理：基于AI计算机视觉+机械臂控制为一体的仓库货物分拣、整理项目，基于TensorFlow框架通过深度学习神经网络算法识别仓库货物，在终端进行显示及控制，可以通过机械臂将货物进行仓库间的搬运，也可以将仓库内的货物进行整理归位。 AI语音机械臂控制货物分拣：基于AI语音识别+机械臂控制为一体的机械臂控制、货物分拣，用户可以通过语音发布指令控制机械臂执行动作。 AR仓库货物分拣：通过AR增强现实技术实现图像识别，创建与现实中物体相关联的虚拟模型，结合鼠标或者手指的动作来操控虚拟物体，进而机械臂也跟随虚拟物体的移动进行相应的动作，也可以通过UI的操作来直接控制机械臂的运动。 基于AI开放平台的图像识别+抓取：基于AI开放平台的图像识别，包括：动物识别、水果识别、蔬菜识别、车标识别、汉字识别、英文识别，并且可以基于机械臂控制不同种类的物体进行分类搬运。 无线物联网模块拓扑图：基于物联网模块的拓扑图，可以显示物联网模块的传感器数据以及控制传感器状态。 RFID模块拓扑图：基于RFID模块的拓扑图，可以显示RFID卡中的数据。 ▲提供人工智能实验系统软件，至少能够完成 AI计算机视觉仓库货物分拣整理、 AI语音机械臂控制货物分拣、AR仓库货物分拣项目的综合管理及各个项目功能的单独展示，开放实现源码，该管理系统设备制造商需具有自主知识产权，提供相应证明文件复印件加盖制造商鲜章。 12、制造商编写并由正规出版了与投标实验箱配套的人工智能教材，要求教材有配套视频（可通过扫描书中对应章节对的二维码观看）、PPT、源代码、习题，提供样书图片并加盖制造商鲜章； 13、为辅助老师课程建设，制造商需有丰富的线上线下培训经验，有能力提供至少4个月嵌入式人工智能的线下正规培训名额；能够提供在线课程账号至少2个，每个账号应不少于100学时；（投标提供有效的自己品牌的在线课程网址，并提供截图证明）； |
| 2 | 高性能计算机（配显卡） | CPU：I5 12600KF（盒），10核16线程 主板：技嘉小雕PRO B660MDDR4 内存：威刚金色威龙 单条16GB DDR4 3200, 16*2=32G 显卡：微星万图师 RTX3050 8G 硬盘：西部数据 Blue SN570 1TB固态硬盘 M.2接口（NVMe协议） 机箱电源：金河田机箱，600W电源 显示器：飞利浦23.8英寸 键盘鼠标：双飞燕套装（USB接口） 保护卡：蓝芯防毒卡（双硬盘版） |
| 3 | 华为智慧屏 | 型号：IFP-UG86（含落地支架） 屏幕尺寸：86英寸 分辨率：4K 认证型号：智能协作终端（显示器） IFP-UG86，100-240V~ 50/60Hz 5A 连接方式：USB，无线 接口：HDMI,USB2.0,LAN 主动降噪：支持主动降噪 屏幕显示：彩色 手写触摸：支持手写触摸 带音响：带音响 是否支持IP电话功能：支持 |

1、质保期：在15天质保期间出现质量问题，无条件更换。

2、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

3、付款方式：货经验收合格后，供方开具货款全额发票，需方支付全部货款的97%（支票结算）；剩余3%在所有产品正常使用6个月后付清。

4、供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2022年12月 19日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.seig.edu.cn/

广州软件学院

2022年12月14日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |  |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 原件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  | 带原件核对 |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |  |
| 8 | 报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |  |

附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                            地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                                职务：

本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。