广州软件学院标准化考场建设监控平台增容询价项目

[编号：2023GR23120567]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：标准化考场建设监控平台增容询价项目

（二）需求：（以下仅供参考）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD21XYV4-IS | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景; 支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测; 支持萤石平台接入; 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m; 支持最大512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储; 1个内置麦克风，高清拾音; 支持1路音频输入，1路音频输出，支持1路报警输入，1路报警输出; 支持1路DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电; 符合IP66，IK10，可靠性高;传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98°，垂直视场角：54°，对角线视场角：115° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角线视场角：93° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角线视场角：57° 8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角线视场角：44° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展： 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 内置麦克风：支持1个内置麦克风 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：490 g 带包装重量：660 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.6 A，最大功耗：7.2 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：9 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 防护：IP66，IK10 | 台 | 54 |  |
| 2 | 安装支架 | 国产 | 配套 | 满足现场安装 | 个 | 54 |  |
| 3 | 拾音器 | 峰火电子 | ZY-K-3 | 模拟拾音器采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等监听面积 5 ～ 100平方（连续可调） 音频传输 3000米 指向特性 全指向性 频率响应 20Hz ～ 20kHz 灵敏度 －32dB 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围 104dB （1KHz at Max dB SPL） 最大音压 120dB SPL （1KHz,THD 1%） 输出阻抗 600 ～ 1000欧姆非平衡 信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 高保真镀银电容音头 信号处理 DTS数字降噪，AGC自动增益，ALC自动电平控制 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 | 个 | 54 |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9664N-I16R-V3 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置10块16TB硬盘，总容量达160TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 1 | 已内置10块16TB硬盘，总容量达160TB |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-96128N-I16R/C-V3 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置16块16TB硬盘，总容量可达256TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 1 | 已内置16块16TB硬盘，总容量可达256TB |
| 6 | 监控接入许可 | 海康威视 | 许可 | 接入许可 | 个 | 30 |  |
| 7 | 接入交换机 | 华为 | S5735S-L24P4S-A2 | S5735S-L24P4S-A2 S5735S-L24P4S-A2(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) 交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，POE功率380W | 台 | 2 |  |
| 8 | 光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 单模单芯千兆 | 对 | 3 | 备多一对 |
| 9 | 光纤跳线 | 国产 | 单模双芯 | 单模双芯，3米 | 条 | 3 |  |
| 10 | 旧线路拆除理线 | 按需 | 定制 | 拆除原有线路，重新规划线路 | 条 | 28 |  |
| 11 | 教室内PVC线材 | 联塑 | 20# | DC20 PVC | 米 | 1225 |  |
| 12 | 前端接线盒 | 国产 | 86盒 | 面板+底盒 | 个 | 49 | 接线用 |
| 13 | 网线 | 长飞 | 超5类非屏蔽网线 | 超5类非屏蔽网线 | 箱 | 12 |  |
| 14 | 水晶头 | 长飞 | 超5类水晶头 | 超5类水晶头（100个/盒） | 盒 | 2 |  |
| 15 | 网络模块 | 长飞 | 超五类 | 超五类 | 个 | 32 |  |
| 16 | 辅材 | 国产 | 定制 | 螺丝、胶布、管码等 | 项 | 1 |  |
| 17 | 系统集成服务 | 集成 | 按需提供 | 1、包含所有前端设备的线路敷设服务； 2、设备的安装、调试服务； 3、设备的运输服务； 4、培训服务 | 项 | 1 | 接入新购NVR的设备需重新迁移部署 |

（四）其他说明

1、提供终身免费电话服务支持。

2、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

3、付款方式：货经验收合格后，供方开具货款全额发票，需方支付全部货款的97%（支票结算）；剩余3%在所有产品正常使用6个月后付清。

4、供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

（二）资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2024年1月 3日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.seig.edu.cn/

广州软件学院

2023年12月28日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |  |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 原件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  | 带原件核对 |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |  |
| 8 | 报价表（附件8），一式2份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |  |

附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                            地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                                职务：

本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。