广州软件学院人工智能实验室扩建项目硬件部分询价公告

[编号：2021GR21050513]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：人工智能实验室扩建项目硬件部分

（二）配置需求：（包括但不限于以下参数）

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器扩展硬盘 | 主要是用于上述实验实训平台的学生的实验镜像文件存储，通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 10 | 个 |
| 2 | 智能服务机器人 | ROS智能服务开发平台 - 机器人部分： 1．车身尺寸：地盘直径约 40cm，高约 76cm，净重约：9kg； - 主处理器：inter-i5 处理器、4G 内存、4 个 USB3.0、M.2 SSD64G内存； 3．电机：12V 146RPM 带编码器直流减速电机； 4．90mm 全铝全向轮X3，可360度自由平行移动； 5．4麦语音麦克风阵列，提供语音识别、语音唤醒、语意交流、语音控制功能及代码； 6．搭载 ROS（机器人操作系统），可进行 SLAM 地图构建，基于视觉和雷达的导航功能； 7．激光雷达：360 度全方位扫描、10 赫兹自适应扫描频率、激光测距每秒 4000 次、8 米测量距离、Claass1 激光安全标准 测量量程解析度 0.1%、A6核ARM 64位处理器； ▲8．提供中国机器人及人工智能大赛指导书及配套教学课件。（备注：配套教学资源及大赛指导书，可用于AI专业方向教学及人工智能大赛） 二、物联网部分： 1．网关中控盒 输入电压：DC5V 板载资源：Lora/Zigbee 接口 2．电源控制盒 输入电压：AC220V/50Hz 板载资源：Lora/Zigbee 接口、4路 AC220V 电源接口 3．窗帘控制盒 输入电压：AC220V/50Hz 板载资源：Lora/Zigbee接口 3 路窗帘触发信号 4．环境检测传感盒 输入电压：DC12V 板载资源：Lora/Zigbee接口、温湿度、光照度、二氧化碳传感器、 温度测量范围：-20℃～80℃ 湿度测量范围：0-100% | 1 | 台 |
| 2 | 智能服务机器人 | 5．安防监测传感盒 输入电压：AC220V/50Hz 板载资源：Lora/Zigbee 接口、燃气/烟雾泄露检测、漏水监测、声光报警 智能服务机器人软件套餐1套： ModelArts一站式开发服务 计算型GPU(V100 NVLINK 32G)实例。 HiLens平台使用账号 端云协同推理，平衡低计算时延和高精度； 2．端侧分析数据，降低上云存储成本； 3．一站式技能开发，缩短开发周期； 4．预置丰富技能，在线训练，一键部署。 5.50个账号 | 1 | 台 |
| 3 | 智能人形机器人 | 一、功能描述： 1、机器人平台搭载摄像头、麦克风、扬声器、指示灯、传感器、伺服驱动器等设备，具备视觉、语音（包括连续语音交互）、动作互动等基本功能； 2、人形形态机器人，可行走、可跳舞、可模拟人类肢体动作，采用模块化设计，四肢可拆装； 3、采用Raspberry Pi + STM32开放式的硬件平台架构及ROS开源机器人操作系统，支持用户调用或集成丰富的Raspberry Pi的开源软件模块，支持基于Linux的开源软件架构，支持Python、Java、C/C++、Blockly等多种编程语言； 4、集成AI语音/视觉算法，支持语音识别、语义识别、人脸分析、人脸跟踪、手势识别等功能，支持语音应用和视觉识别算法的开发； 5、支持外接传感器，支持WiFi、蓝牙通信； 6、支持Ros-Gazebo 机器人运动仿真，以及Rviz+Moveit 运动规划； ★7、满足面向人工智能及机器人领域的运动控制、自然语言处理、计算机视觉、传感器原理与应用、机器学习、深度学习等方向的教学、实验需求。需提供上述领域的实验课程大纲，以及至少一门实验课程的课程样张； ★8、有配套的手机APP（需提供APP截图）,能连接、控制机器人并进行图形化编程、动作回读编程等操作。 9、具备紧急停止键，可一键停止机器人所有动作； 10、具备智能摔倒管理功能，机器人摔倒后，可以自行爬起，且此功能需要在配套APP内配置开关。 二、外观与机器接口： 1、尺寸：高约37*宽约19*厚约10.5CM、重量约2.1kg； 2、材质：铝合金结构、PC+ABS外壳； 3、眼部RGB三色LED灯，胸部RGB三色LED呼吸灯，麦克风指示灯； 4、HDMI接口≥1，USB接口≥2，GPIO接口≥40，I2C接口≥1，UART接口≥1； 三、技术参数： 1、伺服驱动器： 1）最大输出扭矩：≥12kg•cm； 2）自由度（DOF）：≥17； 3）角度范围：0~360°； 4）额定电压：≥7.4V； 5）输入电压：5V-11V； 6）最大转速（秒/60°）：≤0.18 s/60°； 7）最大电流：≥1.2A； 8）精度：≤1°； 2、主芯片及存储器： 1）处理器：主频≥1.2GHz，核心≥4核； 2）运行内存（RAM）容量：≥1GB；内部存储（ROM）容量：≥16GB； 3、音频：含扬声器，麦克风； 4、摄像头：≥800万像素； 5、电池：电量≥3000mAh，可拆卸。 四、机器人传感器套装 1、红外传感器参数应满足： 工作电压：4.5~5.5V；红外波长：940nm；红外测距：8cm~150cm；检测角度：35°；接口：POGO 4pin；工作温度：0℃~45℃；设备默认ID：23，（自定义范围：23~28）；黑色； 2、触碰传感器参数应满足： 工作电压：4.5~5.5V；接口：POGO 4pin；工作温度：0℃~45℃；设备默认ID：29，（自定义范围：29~34）；黑色； 3、压力传感器参数应满足： 工作电压：4.5~5.5V；测试范围：0.5kg~4kg；接口：POGO 4pin；工作温度：0℃~45℃；设备默认ID：35，（自定义范围：35~40）；黑色； 4、温湿度传感器参数应满足： 工作电压：4.5~5.5V；测试范围：温度0~+45℃，湿度50~95%RH，气压10mbar~2000mbar；接口：POGO 4pin；工作温度：0℃~45℃；黑色。 | 4 | 台 |
| 4 | HiLens Kit开发套件 | 1．AI芯片，16TOPS算力，16路1080P视频分析； 2．CPU（3559A）+ NPU（310）架构； 3．支持工业级、行业级复杂AI算法实时推理； 4．硬件预置好开发框架，封装多媒体库、算子库、模型管理库，提供音视频管理、数据自动采集等能力； 5．预适配ROS系统，更便捷开发自动控制类应用； 6．兼容TensorFlow、Caffe、Mindspore等主流深度学习框架； 7．支持Python和C++主流语言，可快速应用开发。 | 26 | 台 |
| 5 | 交换机 | 型号：华为S5720S-28P-LI-AC 规格：24口千兆电+4口千兆光 速度：10/100/1000 Mbps 网络标准：以太网 产品净重（kg）：3 产品尺寸（mm）：442*220*43.6mm VLAN：支持 | 1 | 台 |

（三）有关说明

1、质保期：在15天质保期间出现质量问题，无条件更换。

2、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

3、保修服务：三年及以上免费上门保修服务，报修后第2个工作日上门服务，保修时间最长不超过3个工作日。所有零部件要贴有明确标识，方便与现有区分。

4、付款方式：货经验收合格后，供方开具货款全额发票，需方支付全部货款的97%（支票结算）；剩余3%在所有产品正常运行6个月后付清。

5、供货时间：在10天内完成供货并安装。每延迟一天供货，将扣除1%的货款。

6、供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

（四）提供相关业绩证明材料并加盖报名单位公章。

（五）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供设备及专业技术能力情况表）。

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册。

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”，所有文件均是一式5份。

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  学院办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

收件人：邓老师 87818005

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2021年6月8日16:30(北京时间)

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

网  址: http://bid.sise.cn

广州软件学院

2021年6 月 2日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 复印件 |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |
| 8 | 报价表（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |

- 附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

- 附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                          地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                               职务：

本公司就参加：                       （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

- 附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

- 附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。