广州软件学院标准化考场防作弊系统建设询价项目

[编号：2024GR24030572]

欢迎各符合资格的厂商前来报价。有关事项要求如下：

一、询价项目的名称、数量、型号等要求

(一)询价项目的名称：标准化考场防作弊系统建设建设项目

（二）需求：（以下仅供参考）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机信号屏蔽器 |  | CM-808S5G增强版 | 1. 设备有效屏蔽广电、电信、联通、移动CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、5G手机信号和2.4GWIFI等对讲机、无线信号、蓝牙信号及其他利用无线传输的信号,有效屏蔽频段：广电758-803MHz、870-960MHz、1805-1920MHz、2010-2175MHz、2300-2390MHz、2515-2675MHz、3400-3600MHz、4800-4960MHz、2400-2485MHz频段。 2. 设备需带有双LED液晶显示自动检测系统，通过显示屏可以查看设备正常工作状态，一个显示信号侦测，另一个显示设备电压、电流、温度、信号正常与否 3. 设备开机后完成屏蔽时间≤30 秒；环境温度-25-60℃；相对温度 25-95%； ▲4.设备预留网络接口以及网络模块位置（超简部署可选）支持拓展统一管理升级需要，远程一键开启/关闭，设置定时计划，设置报警查询，查看系统日志； 5.仪器面板有工作指示灯不少于12个，实时显示设备CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、2.4GWIFI、5G等各频段的工作状态； 6.为方便使用管理要求，设备采用内置天线、电源，塑料外壳，有凹槽提手设计便于携带，也可以固定使用，有效屏蔽距离： 1～30米（视使用场所信号强弱情况）； ▲7.产品具有省级卫生部门关于符合GBZ/T189.5-2007的微波辐射检测报告； ▲8.产品具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心符合GB16796- 2009的合格检验报告，检测内容除基本外观和标志检测外，必须检测项包含发射频率、发射功率、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电抗扰度、浪涌抗扰度； ▲9.产品有害物质符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，外壳以及内部金属中铅、汞镉、六价铬等有害物质符合相关限值要求； | 台 | 178 | 教室90平方米以下设置1台，90平方米以上设置2台 |
| 2 | 云智慧系统软件 | 创兆 | V1.0 | 1、整套系统通过一套主控软件来统一集中控制和管理屏蔽终端，管理人员可以通过主控软件上的单位结构图（相当于单位电子地图）对屏蔽状态一目了然。单位组织结构图清晰明了，管理员可纵观全局，人机界面，操作简便； 2、权限管理具备“系统管理员”、“一般用户”； 3、管理人员通过主控电脑上的主控软件可以精确的点对点或者分组，控制任意手机屏蔽点位的开、关。可自由分组、可全开、全关，可分组开关，可点对点开关； 4、可定时开关，编排定时计划表，人性化屏蔽、节能环保； 5、掌握所有手机信号屏蔽点位终端的运行状态和故障与否、可实时查询和自动查询、自动报警，对于出现故障或损毁的屏蔽终端做到及时发现； 6、控制软件日志功能可追踪排查，支持记录系统的关键操作； 7、具有软件著作权证书； 8、要求所有屏蔽终端根据省考试院要求，连接广东省考试院考务平台。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 24口千兆接入交换机 | 华为智选 | S5735S-L24T4S-QA2 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率51/126Mpps，无风扇静音款 | 台 | 20 |  |
| 4 | 手机信号屏蔽器电源线 | 国产 | RVV3*2.5 | RVV3*2.5 | 米 | 5940 |  |
| 5 | 教室内PVC线材 | 联塑 | 20# | DC20 PVC | 米 | 5940 |  |
| 6 | 二三插（含底盒） | 国产 | 二三插 | 二三插 | 个 | 178 |  |
| 7 | 网线 | 长飞 | 超5类非屏蔽网线 | 超5类非屏蔽网线 | 箱 | 49 |  |
| 8 | 网络跳线 | 长飞 | 超5类非屏蔽网线 | 1米网络跳线 | 条 | 178 |  |
| 9 | 水晶头 | 长飞 | 超5类水晶头 | 超5类水晶头（100个/盒） | 盒 | 4 |  |
| 10 | 辅材 | 国产 | 定制 | 安装固定件、标签等 | 项 | 1 |  |
| 11 | 系统集成服务 | 集成 | 按需提供 | 1、包含所有前端设备的线路敷设服务； 2、设备的安装服务； 3、系统的对接调试服务； 4、设备的运输服务； 5、培训服务 | 项 | 1 |  |

（四）其他说明

1、供方接到通知后，三个工作日内提供合同书，逾期按弃权处理。

2、付款方式：具体以合同商定为准。

3、供货地点：从化市

二、报价单位资格要求

（一）在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，报价内容在其营业执照的经营范围内（提供企业营业执照副本和国税、地税税务登记证副本）

- 资质要求：信誉良好，且有成功行业供应案例和经验

（三）产品质量保证书及服务承诺（包含供货周期；供货能力及违约赔偿说明；安装过程中造成破损时的处理承诺；产品质量保证承诺等）；

三、报价单位提供报名资料（需每页盖章并装订成册）

（一）报价单位提交资料一览表（附件1）、报价单位资格报名表（附件2）、公平竞争承诺书（附件3）、企业法定代表人证明书（附件4）及其身份证复印件、法定代表人授权委托书（附件5）及其身份证复印件、资格合格条件的所有证明材料（原件核查如有虚假将被取消其资格）、售后服务承诺书（附件6）；以上资料须每页盖章，并按照顺序装订成册, 一式5份

（二）报价表：产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用（附件7），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章。

*报价单位应以诚信为本，报价书中不得有虚假内容，一旦发现作废处理。

注：密封封面请注明询价编号，所有资料复印件须加盖公章并注明“与原件一致”

四、评审方法：

由广州软件学院相关部门组成评审小组，对报价单位的资质情况、服务承诺、供货能力及产品性价比等因素进行评估。评审小组认为有必要，可继续对有关报价单位的商务、技术条件等进一步商谈，最终选定供货单位，签订供货合同。

五、报价方式、截止时间及地点

（一）方式：

1、邮寄至：广州软件学院  校长办公室  广州从化广从南路548号   邮政编号：510990

2、直接提交到行政楼 前台

（二）截止时间：2024年4月 8日16:30(北京时间)

（三）地点：广州软件学院  校长办公室

六、采购单位名称，地址和联系方式。

采购单位联系电话：(020)87818005、87818004   采购传真：(020)87818020   联系人：邓老师

查询结果：020-87818005、87818004

网  址: http://bid.seig.edu.cn/

广州软件学院

2024年 3月 29日

附件1：

报价单位提交资料一览表

项目名称：

报价单位（盖章）：                            编号：

| 序号 | 项 目 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏由报价单位填写） |  |
| 1 | 报价单位资格报名表 | 原件 |  |  |
| 2 | 诚信声明书 | 原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及其身份证复印件 | 原件 |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 | 复印件 |  | 带原件核对 |
| 6 | 企业营业执照副本和国税、地税税务登记证（副本）； | 复印件 |  |  |
| 7 | 业绩证明 | 复印件 |  |  |
| 8 | 报价表（附件8），一式5份，加盖公章，单独装袋密封并加盖公章 | 原件 |  |  |

附件2：

报价单位资格报名表

致：广州软件学院

我方                         公司，现正式向广州软件学院的，                  项目

（编号：                   ）提出报名申请。并承诺以下信息真实、合法，接受广州软件学院的审核。

| 企业名称* |  |  |  | 企业性质* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址* |  |  |  | 注册法人* |  |
| 企业网址 |  |  |  | 注册资金* |  |
| 通讯地址* |  |  |  | 邮编* |  |
| 经营地址* |  |  |  | 传真 |  |
| 库房地址 |  |  |  |  |  |
| 总经理* |  | 联系电话* |  | 移动电话* |  |
| 指定负责人* |  | 联系电话 |  | 移动电话* |  |
| 负责人身份证* |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 营业执照代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 税务登记代码* |  |  |  | 有效期* |  |
| 经营方式 | 自产直销 |  |  | 代理产品 |  |
| 配送方式 | 自提 |  |  | 送货入库 |  |

注：

- “*”为必须填写项。

- 请在“  ”内打“√”

企业名称（公章）：

申请日期：  年   月   日

附件3：

公平竞争承诺书

声明企业：	                            地址：

声明人：                               	职务：

声明人：                                职务：

本公司就参加：                         （编号：         ）报价工作，作出郑重承诺：

本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料是真实的，有良好的历史诚信记录，并依法参与本项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益；违反上述规定一旦查实，本人和本公司愿意接受公开通报，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明

声明人（法定代表人或法定代表人授权的负责人）签字：

（企业公章）：

年    月    日

附件4：

- 法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位名称：（盖章）

注；可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

附件5：

法定代表人授权委托书

致：广州软件学院

本授权书声明：注册于         （国家或地区）的            （申请人名称）的在下面签字的                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“              ”项目（编号：         ）的报价方案，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位公章：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字）：

职    务：

附件6：售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

编号：                                    项目：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. …… |
| --- | --- |
| 可提供的优惠条件 | 1. 2. 3. …… |

报价单位授权代表（签字）：                     日期：

（报价单位公章）：

授权代表移动电话：

附件7：以下单独装袋密封并加盖公章

以下格式也可自行制作

（一）报价总表

编号：                                           项目：

| 总报价 | （小写） |
| --- | --- |
|  | （大写） |

*以上价格包含产品价格、税费、运输费、人工费等一切费用

（二）报价明细表

编号：                                                           项目：

| 序号 | 项目 | 产品内容 | 参数 | 与需求差异内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：在“与需求差异内容”栏，列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。